Postupnik o primjeni rukavica

u kliničkoj praksi

Priredila:  Nastja Kučišec-Tepeš

HRVATSKA UDRUGA ZA RANE

AKADEMIJA MEDICINSKIH ZNANOSTI HRVATSKE

CILJANA PRIMJENA RUKAVICA

Rukavice se nose zbog 3 primarna razloga

- Rukavice sprečavaju kontakt zdravstvenih djelatnika s krvi i tkivnim tekućinama, te tako reduciraju infekcije uzrokovane krvlju prenosivim uzročnicima

- Rukavice predstavljaju barijeru pri prijenosu rezidualne i tranzitorne flore rukama zdravstvenih djelatnika na bolesnike tijekom skrbi i njege, dijagnostičkih i kirurških postupaka, tijekom direktnog kontakta s mukoznim membranama ili intaktnom kožom

- Rukavice preveniraju direktnu transimisiju mikroba putem zdravstvenih djelatnika od jednog bolesnika na drugoga

Efikasnost nošenja rukavica u prevenciji indirektnog prijenosa mikroba, direktno ovisi o navikama zdravstvenih djelatnika, a to je; izmjena rukavica, higijensko pranje ruku ili dezinfekcija ruku nakon svakog kontakta s bolesnikom i odbacivanja rukavica.

Primjena

Rukavice se oblače da

- budu dodatna protektivna barijera između ruku zdravstvenih djelatnika i krvi, tjelesnih tekućina, sekreta, ekskreta i mukoznih membrana bolesnika

i

b)	redukcije potencijalnog prijenosa mikroorganizama između inficiranih bolesnika na zdravstvene djelatnike i od bolesnika na bolesnika rukama zdravstvenih djelatnika

Primjena rukavica ne zamjenjuje pranje ruku. Ako se ruke peru pažljivo i temeljito svog osoblja, rukavice nisu potrebne da preveniraju prijenos s koloniziranih ruku zdravstvenih djelatnika na ostale.

LCDC 1987. (Laboratory Centre for Disease control) odredio je primjenu rukavica u specifičnim situacijama, primarno da zaštiti zdravstvene djelatnike od ekspozicije patogenima iz krvi. Primjenom minimalnih preporuka signifikantno je porasla primjena rukavica u radu pri skrbi bolesnika.

Pri preporukama o izolaciji prihvatila su se i pravila o primjeni rukavica.

SELEKCIJA RUKAVICA

Pravilna izmjena rukavica preventivni je postupak u sprečavanju širenja mikroorganizama od bolesnika na bolesnika, bolesnika na zdravstveno osoblje, sa zdravstvenog osoblja na drugog bolesnika.

Pravilna primjena rukavica sigurnost je za bolesnika i zdravstvenog djelatnika.

PODJELA RUKAVICA:

- kirurške

- medicinske

- sterilne

- nesterilne

- puderirane

- nepuderirane

- s osobitim svojstvima

Sestre i/ili kliničari izabiru rukavice temeljem svojstava:

- Uporabe za određeni postupak – vrsta

- Riziku postupka i tipu primjene

- Dobro prianjaju, ne gube na integritetu, optimalna osjetljivost i trajanje

- Dobra taktilna osjetljivost

- Bez prisustva pudera

- Posjeduju niski nivo latex alergena i rezidualnih

eksceleratora, slobodne od pirogena

- Sintetske, bez pudera za osobe koje su alergične na prirodni

gumeni latex

Vrste (tipovi) rukavica

Informacija za rukavice mora sadržavati kvalitetu rukavice, certifikat i alergiju na lateks.

Problemi pri uporabi rukavica

Trajno nošenje rukavica može uzrokovati iritirajući dermatitis. Uzrok dermatitisa može biti mehanička iritacija od same rukavice ili od pudera iz rukavice; to može biti i kemijska tvar, kao rezidualni sapun.

Opaske:

- ako se rabe rukavice od lateksa; odaberi one s malo proteina tj. nepuderirane

- ako postoji lateks preosjetljivost odaberi drugi tip materijala

- rukavice od vinila primjenjuju se samo za kratke radnje ili pri radnjama s

minimalnim oštećenjima, ali ne pri radu s ekskretima, sekretima ili krvi.

###### IZBOR RUKAVICA UVIJEK SLIJEDI RIZIK PRIMJENE

TIP RUKAVICA

SINTETSKA ALTERNATIVA

NITRIL-POLIKLOROFEN

LATEKSS

VINIL

POLIETILEN

STERILNE

NESTERILNE

NESTERILNE

STERILNE

KIRURZI

ZAHVATI

NE ASEPTIČNI POSTUPCI

POSTUPCI SA OŠTRIM PREDMETIMA

POSTUPCI SA CITOTOKSIČNIM

PREPARATIMA, DEZINFICIJENSIMA

NE PREPORUČA

SE ZA KLINIČKU UPORABU

NE ASEPTIČNI POSTUPCI

NISKI RIZIK OD KONTAMINACIJE

ČIŠĆENJE SA DETERGENTOM

ASEPTIČNI POSTUPCI

MANJI KIRURŠKI ZAHVATI

EKSPOZICIJA KRVNIM  I TJELESNIM TEKUĆINAMA

OPERACIJE

PRIPREMA HRANE

SERVIRANJE

NESTERILNE

Osobitosti pojedinih vrsta kirurških rukavica -

sterilne

| Vrsta |  | Sastav | Lokacija | Primjena | Osobitosti | Biokompatabilnost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PUDERIRANE | 1. | Prirodni gumeni lateks | Operacijske sale Vanbolnički odjeli Laboratoriji JIL | Kirurški zahvati | Zaostali puder mora se odstraniti sterilnom fiziološkom otopinom ili sterilnim ručnikom Nema zaštite od polimetil metaksilat kopolimera (PMMA) | Moguća alergija na lateks proteine Kontaktna alergija moguća na lateks aditive |
|  | 2. | Sintetski lateks (nitril kloroprenska guma) |  | Kirurški zahvati Pri testovima koagulacije Priprema citostatika | Kao prije navedeno Nisu prikladne za pripremu citostatika | Moguća kontaktna alergija i opekline |
|  | 3. | Sintetski lateks (polistiren-etilen butilen-polimer) | Sve prije navedeno, i apoteke |  | Kao prije navedeno Prikladne za pripremu citostatika | Dobra podnošljivost Nije dokazana preosjetljivost |
| NEPUDERIRANE | 4. | Prirodni gumeni lateks | Operacijske sale JIL | Kirurški zahvati Osobito tanke rukavice za zahvate u oftalmologiji | Nema zaštite protiv PMMA Nisu prikladne za pripremu citostatika | Preosjetljivost na lateks proteine; kontaktna alergija. Nema respiratorne preosjetljivosti |
|  | 5. | Sintetski lateks |  |  |  | - |

|  |  | Kemijska kompatibilnost | Specifičnost proizvoda | Pohrana i odbacivanje otpada | Preporuka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PUDERIRANE | 1. | Kompatibilne sa alkoholom, ringerovom otopinom Nisu kompatibilne s organskim otopinama, petrolejem, svim vrstama masnoća, vazelinom, parafinom | Dobra mehanička svojstva, kao elongacija i čvrstoća (minimum 10,5 N) | Lateks je biološki razgradljiv Pohrana maksimum 5 godina na sobnoj temperaturi, te zaštičene od svjetla |  |
|  | 2. | Kompatibilne sa razrijeđenom fiziološkom otopinom, aldehidima, uljima, mastima, kiselinama | Niža elongacijska svojstva i čvrstoća(minimum 7,5 N) nego u lateks rukavica | Klorofen oslobađa sastojke klorina Kopolimeri načinjeni iz akrilo-nitrita & butadina razvijaju di-nitrogen monoksid Pohrana: maksimalno 5 godina, zaštićene od svjetla. Nisu biološki razgradljiv |  |
|  | 3. | Kompatibilne sa razrijeđenom fiziološkom otopinom, aldehidima, uljima, mastima, kiselinama |  |  | Allegard Sintetske kirurške rukavice |
| NEPUDERIRANE | 4. | Kompatibilne sa alkoholom, ringerovom otopinom Nisu kompatibilne s organskim otopinama, petrolejem, svim vrstama masnoća, vazelinom, parafinom | Duža elongacija i čvrstoća od lateks rukavica (minimum 5,5N) | Prouči upute proizvođača | Micro-touch lateks kirurške rukavice nepuderirane |
|  | 5. | Kompatibilne s razrijeđenom fiziološkom otopinom, aldehidima, uljima, mastima, kiselinama |  |  |  |

|  | Vrsta | Sastav | Lokacija | Primjena | Osobitosti | Biokompatabilnost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | PUDERIRANE EKSTRA TANKE | Prirodni gumeni lateks | Operacijske sale | Ortopedski zahvati | PMMA; podrukavice, načinjene od polistiren-kopolimera | Senzibilizacija moguća na latex proteine Kontaktna alergija moguća na lateks aditive |
| 2. | NEPUDERIRANE EKSTRA TANKE |  | Operacijske sale Transfuzija |  |  |  |
| 3. | SA UNUTARNJIM SLOJEM | Izvana: prirodni gumeni lateks Unutra: poliuretan | Operacijske sale Za sve vrste zahvata | Kiurški zahvati | Kompatibilne rukavice od prirodnog gumenog lateksa | Nema rizika na kontaktnu alergiju |

|  | Kemijska kompatibilnost | Osobitosti proizvođača | Pohrana i odbacivanje | Preporuka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kompatibilne sa alkoholom, aldehidima, različitim otopinama. | Dobre mehaničke osobitosti kao elongacija i rastezljivost (minimum 10,5N) | Lateks je biološki degradabilan. Nema problema sa otpadom i sagorjevanjem Pohrana do 5 godina, na sobnoj temperaturi i zaštićene od svjetla |  |
| 2. | Nisu kompatibilne s organskim otapalima, petrolejem, svim vrstama ulja, parafina, vazelina |  |  |  |

Ostale vrste medicinskih rukavica:	-	NESTERILNE PUDERIRANE I NEPUDERIRANE

| Vrsta |  | Sastav | Lokacija | Primjena | Osobitosti | Biokompatabilnost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. | Prirodni gumeni lateks | Odjeli Funkcionalna područja Prostori izvan odjela Laboratorij Stomatologija | • skrb bolesnika • skidanje zavoja • dijagnostika • uzorci krvi i uzimanje krvnih uzoraka • pregledi | Nisu za uporabu s citostaticima i PMMA | Moguća kontaktna alergija na lateks |
| NESTERILNE PUDERIRANE ILI NEPUDERIRANE | 2. | Sintetski lateks: nitril / butil / klorofenska guma |  |  |  | Nema senzibilizacije na lateks, ali je preosjetljivost moguća |
|  | 3. | Sintetski lateks: polistiren–etilen–butilen–polimer | Sve prije + Apoteka | Sve prije + Priprema citostatika | Rabe se za citostatike, ali ne za PMMA | Dobra podnošljivost |
|  | 4. | Sintetski lateks – PVC | Odjeli Kuhinje Patologija | Otpad Čišćenje Skrb bolesnika Pregledi | Kompatibilne s ksilolom Rabe se na patologiji | Moguća kontaktna alergija |
|  | 5. | Polietilen kopolimer | Sve prije + Stomatologija |  | Rabe se za PMMA, i kao podrukavice za pripremu citostatika |  |

| Kemijska kompatibilnost |  | Specifičnost proizvoda | Pohrane i odbacivanje otpada | Preporuka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kompatibilne s alkoholom, aldehidom Nekompatibilne s organskim otopinama, vazelinom, parafinom | Dobre mehaničke osobitositi, kao elongacija i čvrstoća (minimum 7,5N) | Biodegradabilne Pohrana do 5 godina na sobnoj temperaturi i van utjecaja svjetla | “Micro-touch” |
| 2. | Kompatibilne s fiziološkom otopinom, aldehidima, uljima, mastima, kiselinama, bojama | Dobre mehaničke osobitositi, kao elongacija i čvrstoća (minimum 5,5N) | Spaljivanje Nisu biodegradabilne Pohrana do 5 godina van utjecaja svjetla |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. | Kompatibilne s dezinficijensima ali ne s alkoholom | Mehaničke osobitosti (mimimum 3N) | Ograničena otpornost na toplinu Nisu biodegradabilne Dobre osobitosti pohrane |  |
| 5. | Kompatibilne s svim oblicima dezinficijensa i razrjeđivačima (eter, petrolej) | Niska rastezljivost | Spaliti Opasan otpad po okolinu Pohrana ista kao gore | “Dispos – A – glove” |

NESTERILNE  –  ZA KUĆNU UPORABU

| Vrsta | Sastav | Lokacija | Primjedba | Osobitosti | Pohrana i odbacivanje |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NESTERILNE | Prirodna ili sintetska podstavljenja guma •vinil | Sanitarno pranje Čišćenje: podova sanitarnih čvorova prozora pranje suđa itd. | Kuhinja Odjeli Hodnici | Za sve nemedicinske poslove Specifičnost: nije za pranje instrumenata | - oprati • dezinficirati • posušiti ↓ Ponovna uporaba do časa mehaničkog oštećenja |

RAZLOZI PRIMJENE RUKAVICA I DEKONTAMINACIJE RUKU

S OBZIROM NA RIZIKE

| Objektivna situacija | Strategija |
| --- | --- |
| Redukcija oslobođene tranzitorne flore ruke su joše čiste | Drži ruke čistima (nekontaminiranim) tehnike nedoticanja rukavice (zaštita) |
| Ruke su kontaminirane nakon kontakta sa poznatom ili sumnjivom “opasnom” kontaminacijom – (FLukersova skala*) 5 - 7 | Eliminacija tranzitorne flore pranje ruku ili higijensko pranje ruku ili higijensko utrljavanje |
| Nakon poznatog ili sumnjivog kontakta sa bolesnikovim sektretima, ekskretima, krvi i inficiranim mjestima (Flukersova skala *) 8 - 15 | Higijensko utrljavanje |
| Nakon rada u mikrobiološkom laboratoriju | Higijensko utrljavanje |
| Redukcija ili prevencija oslobađanja tranzitorne ili rezidualne flore - prije kirurških operacija | Prevenira oslobađanje mikroba - kirurška dezinfekcija ruku i sterilne kirurške rukavice |
| - prije skrbi bolesnika u protektivnoj izolaciji | - higijensko pranje ruku i sterilne rukavice |
| - kolonizacija ruku sa patogenima | - antiseptičko pranje + liječenje |
| - sprječavanje prijenosa patogena iz inficiranih lezija na ruke | - preventivni postupci ovisno o nivou opasnosti (kirurg – prehrana – lijekovi) |

FLUKERSOVA SKALA AKTIVNOSTI I RIZIKA ZA ZDAVSTVENE DJELATNIKE

| Rang / nivo rizika | Kontakt s |
| --- | --- |
| * 1. | Sterilni i autoklavirani materijali |
| 2. | Oprani i čisti materijali |
| 3. | Materijali, za koje nije nužno da budu čisti od kontakta s bolesnikom (papir) |
| 4. | Objekti koji su u kontaktu s bolesnikom; povremeno ili nisu kontaminirani (namještaj) |
| 5. | Objekti u direktnom kontaktu s bolesnikom, za koje se pretpostavlja da su kontaminirani (posteljina, pidžame, posude) |
| 6. | Bolesnik, s minimalnim ili limitiranim utjecajem (rukovanje, opipavanje pulsa) |
| 7. | Objekti u kontaktu s bolesnikovim sekretima |
| 1 – 7 | “ČISTE AKTIVNOSTI” |
| Rang / nivo rizika | Kontakt s |
| * 8. | Bolesnikovi sekreti iz usta, nosa, genitalnog područja |
| 9. | Uzorci kontaminirani sa bolesnikovom mokraćom |
| 10. | Urin bolesnika |
| 11. | Materijali kontaminirani sa fecesom (stolicom) |
| 12. | Feces (stolica) |
| 13. | Materijali kontaminirani sa sekretima ili ekskretima s inficiranih mjesta |
| 14. | Sekreti ili ekskreti s inficiranih mjesta |
| 15. | Inficirani bolesnik – rane, traheosoma, anus preter, dren |
| 8 – 15 | “PRLJAVE AKTIVNOSTI” |

Literatura:

1.	Medical Glove Protection.  J & J. JJM ITD Ascot 1997.

- Regent Medical, SSL Internat. 1999.

- Parker L.J. Biogel reveal: A puncture indicaton system from regent medical.

British J of Nursing 2000; 17-1182-5

- Mayhall C.G. Hospital epidemiology and infection control. Sec.ED.

Lipincott Williams & Wilkins 1999.

- Center for Devices and Radiological Health, FDA (Food and Drug Administration), Atlanta 1998.

- Laboratory Centre for Disease Control, CDC, Atlanta 1987.

- Canadian General Standards Board Certification. Toronto 2000.